實驗二　基本直流電路實驗

一、實驗目的：

瞭解數位多用電表之用法，學習電阻值的測量，驗證歐姆定律。

二、實驗原理：

歐姆定律：V = IR

三、實驗儀器：

數位多用電表(digital multimeter)或可稱為「數位萬用電表」		 1個

電阻器													10個

1.5 V三號電池											 6個

麵包板(breadboard)亦可稱為「插接板」						 1片

四、實驗步驟：

(一) 數位多用電表的使用方式：

- 連接測試棒：

通常是將黑色測試棒插在標示為「COM」的插孔，紅色測試棒插在標示為「VmA」的插孔。若待測電流可能大於200 mA時，則須將紅色測試棒改插在「10 A」的插孔。

- 檔位切換：

依照測量的需要，轉動面板上之旋鈕，切換至直流電壓、交流電壓、電阻或直流電流的檔位。

(二) 測量電阻：

- 將檔位切換開關轉到最大檔，「2 M」或「20 M」檔，代表可量到之電阻值最大為2 M或20 M。再將兩測試棒接觸，此時電表之液晶螢幕顯示數值應為0。

- 將兩測試棒分開，接於待測之電阻器兩端，讀取電表液晶螢幕顯示之數值，即為該電阻器之電阻值。如檔位為「2 M」或「20 M」檔，讀值之單位即為M，如檔位為「2 k」、「20 k」或「200 k」檔，則讀值之單位即為k。

- 如顯示數值很小，可將檔位切換開關轉到較小檔，進行測量，可明顯發現有效位數增加。

- 測量任選的10個電阻器，記錄量得的電阻值。

(三) 直流電壓測量：

- 將檔位切換開關轉到直流電壓的最大檔，「600」或「1000」檔，代表可量到之直流電壓值最大為600 V或1000 V。

- 紅色測試棒接於待測電壓源之高電位端，黑色測試棒接於待測電壓源之低電位端；如測量電池之電壓，即是將紅色測試棒接在電池「」端，黑色測試棒接在電池「」端。電表之液晶螢幕顯示數值即為測得之電壓。

- 如顯示數值較小，可將檔位切換開關轉到較小檔，進行測量，可明顯發現有效位數增加。

- 測量所提供直流電源的電壓或乾電池的電壓，記錄量得的電壓值。

(四) 直流電流測量方法：

- 將檔位切換開關轉到直流電流的「200 m」檔，代表可量到之直流電流值最大為200 mA。

- 將原本接好之待測電路斷開一處，將電表串聯接上待測電路，如極性方向與實際電流方向相反，電表之液晶螢幕顯示數值會是負值，此時只須將兩支測試棒交換位置即可。

- 如顯示數值較小，可將檔位切換開關轉到較小檔，進行測量，可明顯發現有效位數增加。

- 測量由電池與電阻器組成之直流電路從電池輸出之電流，記錄量得的電流值。

(五) 直流電路上的電壓與電流測量：

- 取所需之電池數量和電阻器，依序完成圖一至圖六所示的六個電路，測量電池組之電壓與輸出之電流，並用歐姆定律算出電阻值。

- 實驗記錄表格中的標稱值，直接將電池標示的電壓與電阻器的色碼所代表的數值，視串聯或並聯的情形，計算求得；電流的標稱值，則由電壓的標稱值除以電阻的標稱值算出。

＊注意事項：

麵包板內部是由長條形的磷青銅片組成，左下圖為麵包板的照片，右下圖為內部的磷青銅片連通示意圖，左右兩側垂直方向是由50個插孔一組導通，而內部水平方向則是每5個插孔為一組導通。

五、問題與討論：

1. 誤差來自那些部分?

2. 何以在使用安培檔時，須先轉動旋鈕至大於電路上電流的檔位，而不先轉至小於電路上電流的檔位後，再調整至適當檔位？

物理實驗記錄表格

實驗二、直流電路基本測量

實驗時間：      年      月      日			姓名：________________

一、電阻測定：

第四色碼

第三色碼

第二色碼

第一色碼

色碼所代表的數值：

| 四環色碼標示法 | 第一色碼 | 第二色碼 | 第三色碼 | 第四色碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顏色 | 第一位數(a) | 第二位數(b) | 次冪(c) | 容許誤差(d) |
| 黑 | 0 | 0 | 0 | – |
| 棕 | 1 | 1 | 1 | 1% |
| 紅 | 2 | 2 | 2 | 2% |
| 橙 | 3 | 3 | 3 | – |
| 黃 | 4 | 4 | 4 | – |
| 綠 | 5 | 5 | 5 | 0.5% |
| 藍 | 6 | 6 | 6 | 0.25% |
| 紫 | 7 | 7 | 7 | 0.1% |
| 灰 | 8 | 8 | 8 | 0.05% |
| 白 | 9 | 9 | 9 | – |
| 金 | – | – | 1 | 5% |
| 銀 | – | – | 2 | 10% |

電阻器上色碼所代表之電阻值為標稱值(nominal value)，其數值如下式所示：

R = ab  10c  d

如果有一電阻器之色碼為「紅黑紅金」，則其電阻值為

R = (20  102  5%)  = 2000   100  = 2 k  100 

| 電阻器編號 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色碼 |  |  |  |  |  |
| 標稱值() |  |  |  |  |  |
| 測量值() |  |  |  |  |  |

| 電阻器編號 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色碼 |  |  |  |  |  |
| 標稱值() |  |  |  |  |  |
| 測量值() |  |  |  |  |  |

二、電池電壓測定：

| 電池組編號 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標稱值(V) |  |  |  |  |  |
| 測量值(V) |  |  |  |  |  |

三、直流電路之電壓與電流測量：

圖一

|  | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻() |
| --- | --- | --- | --- |
| 標稱值 |  |  |  |
| 測量值 |  |  |  |
| 百分誤差 |  |  |  |

圖二

|  | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻() |
| --- | --- | --- | --- |
| 標稱值 |  |  |  |
| 測量值 |  |  |  |
| 百分誤差 |  |  |  |

圖三

|  | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻() |
| --- | --- | --- | --- |
| 標稱值 |  |  |  |
| 測量值 |  |  |  |
| 百分誤差 |  |  |  |

圖四

|  | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻() |
| --- | --- | --- | --- |
| 標稱值 |  |  |  |
| 測量值 |  |  |  |
| 百分誤差 |  |  |  |

圖五

|  | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻() |
| --- | --- | --- | --- |
| 標稱值 |  |  |  |
| 測量值 |  |  |  |
| 百分誤差 |  |  |  |

圖六

|  | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻() |
| --- | --- | --- | --- |
| 標稱值 |  |  |  |
| 測量值 |  |  |  |
| 百分誤差 |  |  |  |