實驗七　扭擺實驗

一、目的：

利用扭擺的擺動週期，測量金屬線之扭轉常數及剛性係數

二、原理與方法：

任何彈性體，在彈性限度內，其應力(stress)F與應變(strain)X成正比，即「虎克定律(Hooke’s law)」，

(1)

其中k為力常數(force constant)，隨物體的性質而異。對剛體而言，切應力與切應變亦成正比，如圖一所示。

一個立方體受一水平力F而產生形變，假定底面固定，則其每一層的位移與到底層的距離成正比，是為側向應變，亦稱為切應變。假設圖一頂面的H、I兩點移至H'、I'兩點，KH與KH'間之夾角很小，受力面大小為A（注意：此面是與F相切），則

所以根據剛體剛性係數n的定義得知

(1)

如圖(二)所示，一金屬桿其長為L，半徑R，上端固定，下方繫一圓盤，將其扭轉角轉動，使得原來AB垂直線扭轉成AC。AB與AC所夾之角為，BC所張的角為，則L = 弧長BC = R。因為對稱，所以施力與形變在r至r + dr的圓環上應均勻一致。（參考圖二(b)）

若圓環面積dA  2rdr，且受力為dF，則由式(1)可得

所以dF  2nrdr，而此力dF對圓心O造成之力矩為d，總力矩則為

於是，（），求得剛性係數n為

(2)

如圖三所示，一圓盤以金屬線懸掛於支架上，將圓盤轉動一角度（小於5°）後放開，由於金屬桿之回復力矩，使圓盤往復扭動，當扭動角度很小時，回復力矩與扭轉角度成正比，但方向相反，形成一簡諧運動。所以

,	為扭轉常數						(3)

其中為角加速度，I為扭擺之轉動慣量，所以運動方程式為

所以，其中A、均為常數。則可求得扭轉常數

(4)

先將式(3)代入式(2)得

(5)

再將式(4)代入式(5)得

(6)

如圖四(a)所示，有一鋼線懸掛一重W的中空扭轉盤，其轉動慣量為I0，其上放置金屬環的方式有二，如圖四(b)、圖四(c)所示，而其轉動慣量分別為I1及I2。由式(4)得知

(7)

(8)

式(7)減式(8)得

(9)

將式(9)求得之代入式(5)

(10)

其中

三、儀器設備：

扭擺圓環、扭擺座、鋼線、銅線、尺、光電計時器、游標尺、螺旋測微器。

四、實驗步驟：

1. 將金屬線兩端夾緊，固定在支架與座上。

2. 分別測量金屬圓環的重量、厚度、內半徑及外半徑，計算其轉動慣量I1及I2。

3. 測量鋼線的長度L，並以螺旋測微器量鋼線的半徑R。

4. 將金屬圓環水平放置在座上，輕輕扭轉，角度請小於5°，放開後測量其擺動周期T1（擺動50次）。

5. 將金屬圓環改為垂直放置，輕輕扭轉，角度請小於5°，測量擺動周期T2（擺動50次）。

6. 計算此金屬線之剛性係數。

剛性係數標準值

鑄鐵：  3.5  1010 N/m2 ～ 5.3  1010 N/m2

鍛鐵：  7.7  1010 N/m2 ～ 8.3  1010 N/m2

鋼鐵：  7.9  1010 N/m2 ～ 8.9  1010 N/m2

銅：  3.9  1010 N/m2 ～ 4.6  1010 N/m2

黃銅：  3.5  1010 N/m2

鋁： 2.67  1010 N/m2

鉛：0.562  1010 N/m2

五、問題與討論：

1. 計算實驗值與公認值之誤差。

2. 扭擺週期會因角位移的大小而變化嗎？扭轉角度太大時，會有什麼影響？（請實際測試看看）

3. 如圓環厚度極小，水平放置與垂直放置的轉動慣量有何關係？

物理實驗記錄表格

實驗七、扭擺實驗

實驗時間：      年      月      日			姓名：________________

圓環質量：M = 3.2 kg					圓環厚度a = __________ cm

圓環內徑b = __________ cm			鋼線長度L = __________ cm

圓環外徑c = __________ cm			鋼線半徑R = __________ cm

| 編號 | 圓環水平放置 |  | 圓環垂直放置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擺動20次時間 | 周期T1 | 擺動20次時間 | 周期T2 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |

水平轉動慣量I1 = ______________ kgm2

垂直轉動慣量I2 = ______________ kgm2

剛性係數n = ______________ N/m2

百分誤差 ______________ %