實驗九　黏滯係數測定實驗

一、目的：

測量液體的黏滯係數及瞭解相對黏度的定義

二、原理與方法：

流體流動時內部所產生阻力的程度，稱為「黏滯性或黏度」(viscosity)，其大小因物質的種類、濃度、溫度等因素而不同。理論上可假設流體為許多極薄的層堆疊而成，當液體流經一靜止的平面，則鄰近於平面邊界的流體層停滯不動，次一個相鄰的流體層的速度逐漸增加。欲使沿同一方向的兩平行層有一定的速度差v，則需要有一正切的作用力F存在，此作用力F與速度差v及此兩相鄰層的接觸面積A成正比，而與兩鄰層間的距離r成反比，此稱為牛頓黏流定律(Newton's Laws of Viscous Flow)。

(1)

式中為單位面積的阻力，為黏度係數，的慣用單位為g/cms或稱為「泊(Poise)」。

實驗中，測定液體黏度的方法，是依據哈根—帕穗方程式(Hagen-Poiseuille equation)，如果有一個水平毛細管的長度為L (cm)，半徑為r (cm)，毛細管兩端的壓力差為P (dyne/cm2)，在t秒內流過毛細管的流體體積為V (cm3)時，此液體的黏度係數：

(2)

本實驗所採用的奧士華黏度計如下圖所示：

e為毛細管，c是待測液球，球的上下各有一標線b及d，f為待測液接受管。假設標準液體及待測液體的密度分別為0及，液面自標線b降至標線d，所需的時間各為t0及t，黏度係數分別為0及，毛細管的半徑為r，長度為L，上下液面間的壓力差分別為P0及P。於t0及t秒內液體流經毛細管的體積為V。則根據式(2)可得：

(3)

假設其液面的高度為h，P0 = 0gh及P = gh，帶入式(3)，可得到

(4)

(5)

式(5)中，稱為絕對黏度係數，其直接測定頗為繁難，但兩液體間的黏度比值r較容易測得。一般以純水為標準液體，則液體的絕對黏度就可利用式(5)換算求得。純水的絕對黏度可由表一查得。

三、儀器設備：

奧士華（奧士瓦）黏度計(Ostwald viscosimeter or viscometer)、量筒、橡皮安全吸球、橡皮管、馬表。

四、實驗步驟：

（一）黏度計的洗淨及乾燥

先以蒸餾水沖洗乾淨後，再以丙酮洗淨，然後放入烘箱烘乾，或以吹風機吹乾。

（二）黏度的測定

1. 取10 mL的蒸餾水，自g端注入黏度計內。

2. 於a端套一橡皮管，並用安全吸球將純水液面緩緩吸至標線b上方約5 mm高。

3. 卸去安全吸球，讓液面徐徐下降，當液面降至標線b時，開始以馬表測量液面通過b、d兩標線所需的時間。

4. 重複步驟2與步驟3至少五次，以求得平均值。

5. 倒出純水後將黏度計洗淨、烘乾，再倒入同體積的待測液，重複前述步驟2到步驟4。

6. 利用式(4)，算出r

7. 水的絕對黏度0，可由表一查得，帶入式(5)，即可求出待測液的絕對黏度 = 0r

五、問題與討論：

1. 為何本實驗所注入之待測液體體積需相同，試問體積若不同，過多或過少對實驗有何影響？

2. 進行本實驗時，可否同時取兩支黏度計同時測純水及待測液，以節省時間，是否可以？為什麼？試說明原因。

物理實驗記錄表格

實驗九、黏滯係數測定實驗

實驗時間：      年      月      日			姓名：________________

| 純水（蒸餾水） |  | 乙醇水溶液濃度 _________ % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 時間t | 編號 | 時間t |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  |
| 平均時間 |  | 平均時間 |  |
| 液體密度 |  | 液體密度 |  |
| 黏滯係數 |  | 黏滯係數 |  |
| 誤差 |  | 誤差 |  |

| 乙醇水溶液濃度 _________ % |  | 乙醇水溶液濃度 _________ % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 時間t | 編號 | 時間t |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 4 |  | 4 |  |
| 5 |  | 5 |  |
| 平均時間 |  | 平均時間 |  |
| 液體密度 |  | 液體密度 |  |
| 黏滯係數 |  | 黏滯係數 |  |
| 誤差 |  | 誤差 |  |