實驗三　惠司同電橋實驗

一、實驗目的：

利用克希何夫定律(Kirchhoff’s law)分析瞭解惠司同電橋(Wheatstone bridge)的原理，並將惠司同電橋應用於測量未知電阻器的電阻值。

二、實驗原理：

下圖為惠司同電橋的電路示意圖，可用於測量未知電阻器的電阻。圖中的Rx即為待測電阻，R1、R2為已知的固定電阻，R3為可變電阻。

利用克希何夫電壓定律可知

(1)

當電橋平衡時，檢流計顯示為零，所以由克希何夫電流定律可知

式(1)可代換為

(2)

此時再由克希何夫電壓定律得知

(3)

將式(3)代入式(2)，得到

(4)

三、實驗儀器：

待測電阻器、可變電阻箱、三用電表、檢流計(galvanometer)、電源供應器

(WPA Scientific Instruments, England)

四、實驗步驟：

1. 裝置如圖所示，將紅色按鈕壓至Initial處，調整可變電阻R3的四個旋鈕，直到檢流計接近零。

2. 再將紅色按鈕壓至Final處，調整可變電阻R3的四個旋鈕，直至檢流計為零。

3. 記錄可變電阻旋鈕的數值，即為R3。

4. 記錄R2/R1之比值，代入式(4)，即可求出待測物之電阻值Rx。

5. 重複以上步驟，求出所有待測物的電阻值。

＊注意事項：

1. 微調時，一般僅調整最後一個電阻測量鈕。

2. DIVIDE旋鈕代表R1，MULTIPLY旋鈕代表R2；R1與R2的刻度均刻劃分為1、10、100、1000，但其實際電阻值為10 、100 、1 k、10 k。

3. 紅色按鈕扳至Initial與Final之差別在於Initial處，電池的輸出多經過一個10 k的電阻，作為保護電路之用。

五、問題與討論：

1. 試敘述何謂克希何夫電壓定律、及克希何夫電流定律。

2. 分析本實驗可能產生誤差之原因。

物理實驗記錄表格

實驗三、惠司同電橋實驗

實驗時間：      年      月      日			姓名：________________

|  | R1 () | R2 () | R3 () | Rx () |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 實驗值 | 額定值 |
| 測量1 |  |  |  |  |  |
| 測量2 |  |  |  |  |  |
| 測量3 |  |  |  |  |  |
| 測量4 |  |  |  |  |  |