實驗八　交流串聯共振電路實驗

一、實驗目的：

瞭解交流串聯共振電路及其頻率響應(frequency response)之特性。

二、實驗原理：

當一電路有電動勢(electromotive force, emf)存在時，會有電流在電路中流動，但是電流的大小與電路中的阻抗(impedance)成反比，阻抗Z = V/I，也就是電動勢與電流的比值。阻抗包含電阻(resistance)與電抗(reactance)。

電子在導體中運動時，受到導體內部原子或電子的阻礙，即為電阻的來源，以符號R表示。歐姆定律(Ohm’s law)，V = IR的關係式中，電壓V和電流I的相位相同，是因為電阻不會影響交流電源的相位。

將交流電源接在電感器(inductor)的兩端時，電流的變化並不會與電壓的變化同步，這是由於在電感器中，磁通量(magnetic flux)的變化而產生的感應電動勢與外接電源的電壓方向相反，使得導通的電流相位比外加電壓的相位落後90。電感器的電抗為XL = 2fL，稱為感抗(inductive reactance)，其中L是電感(inductance)。因此頻率愈高，感抗愈大。

直流電路中的電容器(capacitor)會充電，充電完成後，接到電容器的那個分支電路上的電流會降為零。至於交流電路中的電容器，因為交流電的電壓方向隨時間而交換，使得電容器不斷的充電、放電，於是電路上的電流就不停地來回流動。但電容器兩端的電壓因為充電而開始增加，因此使得充電的電流由大變小，所以電流的相位超前了電容器端電壓的相位90。電容器的電抗為XC = 1/(2fC)，稱為容抗(capacitive reactance)，其中C為電容(capacitance)。頻率愈高，容抗愈小。

因為電感器與電容器的電流和電壓之間有90的相位差，所以如圖一由電阻器、電感器、電容器串聯電路的總阻抗Z，必須使用如圖二所示的向量加法概念，而不能直接將R、XL、XC相加。

圖一								圖二

在方程式Z = V/I中，當電壓一定，阻抗最小時，可以得到最大的電流，而阻抗最小的條件為XL = XC，即

(1)

(2)

此頻率稱為共振頻率(resonant frequency)，記為f0，即是使電流最大(I = Imax)的頻率，也就是電阻兩端電壓最大的頻率。圖三為改變輸入頻率時，電阻兩端之電壓與頻率(VR-f)之關係圖，稱為頻率響應曲線。

V

0.707V

f

1

f

0

f

2

f

R

R max

V

max

圖三

電路共振時，電路上的電流為Imax = V/R，此時電感器與電容器的端電壓分別為

(3)

(4)

此二端電壓相等，但極性相反。共振時的這個端電壓與電源電壓之比值稱為品質因子(quality factor)，用符號Q表示。則

(5)

(6)

再將式(2)代入式(5)或式(6)，即得

(7)

從R、L、C的值算出Q值，即為理論值。而實驗上，則是用共振頻率與頻帶寬度來表示。頻帶寬度的定義為電流I = 0.707Imax或電阻端電壓VR = 0.707Vmax的兩個頻率差值f = |f2  f1|，如圖三所示。則

(8)

(9)

因此只要能將實驗數據描繪出如圖三的頻率響應曲線，即可得到Q值。

三、實驗儀器：

交流串聯共振實驗裝置（包含信號產生器、電阻器、電感器、電容器及交流伏特計）、連接線。

四、實驗步驟：

1. 線路接法如圖一，實驗裝置本身已經接妥。實驗時，只需輸入訊號，並將伏特計跨接在電阻兩端即可。

2. 選定一組電阻R、電感L、電容C後，改變信號產生器的頻率由小而大，則可發現伏特計上的數值，起初隨著頻率增加而增加，但到達某一頻率後，如頻率繼續增加，伏特計的數值卻反而下降，此時之頻率即為此組LC的共振頻率，伏特計數值記錄為Vmax

3. 在共振頻率前後測定其頻率f與相對應的伏特計讀數VR，然後畫出VR-f的頻率響應曲線（如圖三所示）。

4. 取VR = 0.707 Vmax時，其所相對應的頻率值分別為f1與f2。由式(8)可求出Q值。

5. 將選定的R、L、C值代入式(2)與式(7)，可得f0與Q的理論值，並與實驗值比較之。

6. 改變R、L、C的數值，重複上述步驟，至少測量三組不同R、L、C的共振電路。

＊注意事項：

1. 仔細核對線路是否接法正確。

2. 頻率設定應適當。

五、問題與討論：

1. 試比較電壓增益Q值的誤差.

2. 頻帶寬度取VR = 0.707 Vmax 的兩個頻率差，在物理上有何意義？

3. 在共振頻率時，量取電阻的兩端的電位差與整個系統的電位差是否相同何故？

物理實驗記錄表格

實驗八、交流串聯共振電路實驗

實驗時間：      年      月      日			姓名：________________

1. 共振頻率f0：

| 组別 | 電阻R | 電感L | 電容C | 共振頻率f0 |  | 百分誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 實驗值 | 理論值 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2. 頻率響應：

| 組別 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 頻率f | 電壓VR | 頻率f | 電壓VR | 頻率f | 電壓VR |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

3. 品質因子Q：

| 組別 | Vmax | 0.707Vmax | f1 | f2 | f | f0 | Q |  | 百分誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 實驗值 | 理論值 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |