教育部主辦

九十三學年度大學校院
積體電路電腦輔助設計軟體製作競賽

競 賽 報 告

報名編號：     b014   _

組    別：    不定題組

<題目>

不確定性模組之平面規劃

中華民國九十四年 5 月 23 日

- 摘要（Abstract）

隨著VLSI/SOC的蓬勃發展，如何在系統設計階段電路模組尚未設計完成時評估這些面積及長寬維度皆不確定模組對未來後端實體設計階段(physical design phase)所形成晶片面積大小的影響是相當重要的議題。對於絕大多數先前研究而言，只評估由具有固定面積甚至具有固定長寬之確定性模組所形成之晶片面積，而對於不確定模組的平面規劃問題則未有著墨。因此在本報告中我們設計一個不確定模組平面規劃演算法以便能有效的評估不確定模組所形成之晶片面積。在我們的方法中，首先給定每一個模組幾組不同的寬與長及其相對應之機率，接著分別採用Corner Block List 、Sequence Pair、Bounded-Sliceline Grid表示法來記錄不確定模組間相對位置關係並在其上執行模擬退火(simulated annealing)程序以求得面積最佳化的結果。由實驗結果得知，對於每個MCNC測試例子我們可以得出不確定模組所形成的最終晶片寬、高與其面積之機率分佈圖，藉此可評估尚未設計完成之電路模組對未來所形成各種可能之晶片面積大小之影響，並可將評估結果回饋給前端系統設計者以作為修正其電路設計之用。

- 簡介（Introduction）

2.1 問題描述（Problem Description）

不確定模組之平面規劃即是在模組彼此不重疊的限制下擺置一組不確定電路模組，其中令B = {b1, b2, …, bn}為欲擺置之n個不確定寬與高之矩形模組集合，而第i個模組bi之寬、高可能值及其相對應之機率值分別為{(wi1, Pwi1), (wi2, Pwi2), …}與{(hi1, Phi1), (hi2, Phi2), …}，其中Pwik(Phik)為可能寬(高)值wik(hik)相對應之機率值，且Pwi1+Pwi2+… = 1及Phi1+Phi2+… = 1；經不確定模組平面規劃處理後可得到最終平面圖之寬與高機率分佈圖，分別為{(w1, Pw1), (w2, Pw2), …}與{(h1, Ph1), (h2, Ph2) …}，其中Pw1+Pw2+… = 1且Ph1+Ph2+… = 1。

2.2 軟體功能及特性（Functions and Features）

本軟體具有下列幾點功能:

- 利用不確定性模組作代替未知模組大小

因在設計初期晶片中會包含許多已有實際大小的模組，有些模組是未知大小，但可依照以往的設計經驗將模組有可能的大小已不確定性模組的方式表達。

(2)在晶片未設計完成前，可預先評估晶片大小

因不確定性模組具有多種寬與長的可能與其相對應的機率，所以在評估的過程中，可以得到許多可以參考的晶片寬與場及面積大小。

軟體特性如下:

一、提早評估花費、性能以避免浪費資源在地板規劃中是決對必要的。換句話說

在不同功能訴求時，必須存在著不同的地板規劃。在傳統的實體設計中，地

板規劃是在決定完晶片功能後才開始動作，因此在晶片需要修改時，等於需重新定做一新晶片。不確定性模組地板規劃可達到修改局部地板規劃，而減少花費、資源等浪費。

二、降低生產晶片所花費的時間。在地板規劃的過程中，一些功能元件能較早開始他們的工作， 因此，可以總設計時間將減少。一些重要和費時的過程只能在floorplanning之後才被設計，例如：在完成floorplanning，才能完成Clock Net，另一個例子：設計者必需在完成晶片設計後，才能在晶片中量測heat disspation。

2.3 貢獻及成果簡述 (Contributions and Results)

在單晶片系統佈局方面，由於電路的體積縮小相對的密度增加時，其一些雜訊問題及電路的干擾等等的相關問題因此產生，這會使的在生產過程會基於種種的問題做一些有效的改良，這使的前置規劃作業會與生產過程有一些許的出入，使的電路會跟當初的設計者不同。

基於這樣的考量因此加入了不確定的因素來規劃，在原本的部份電路不會有影響的我們就不改變，在某些部份會有干擾有問題的我們就不會有一種可能性，而是有多種可能的選擇來挑選，這使的電路設計會更具有彈性且有前瞻性，而在設計大系統時如越早估計、訊號延遲及功率消耗等成本與效能因素，也為了縮短整個系統設計與佈局時間，經過實驗結果我們可以得知所提出的不確定性模組，是具有寬、高、面積的所有可能性的模組可行範圍，因此所有的可行性我們都會比較過，挑出所執行最高的機率分佈點，達到一個我們所要的理想目標。這是固定模組及soft模組所無法達到的。

三、演算法（Algorithms）

本軟體使用Sequence Pair、Corner Block List及Bounded-Sliceline Grid三種不同表示法來表示平面規劃圖，此三種表示法具有相同的特性，皆為表示模組間相對位置而不牽涉模組實際位置。接著以模擬退火方式求得平面圖最佳面積機率分佈。在以下的子節將描述三種不同表示法的過程及模擬退火的方式。

3.1 表示法簡介

以下將三種表示法做簡單的敘述:

3.1.1 Sequence Pair

在文章中使用了 The Polish Expression來表示模組之間的拓樸關係，再以模擬退火的方式來尋找最佳解的方法，儼然已成為地板規畫設計上的範本。Sequence-Pair則透過每一個模組在兩串數列中與一個模組的相對位置，來判斷兩兩模組之間的拓樸關係。我們假設這兩串數列為(Γ+,Γ-)，並假設任意兩模組為 X 與 X’，則必定滿足以下式子中的其中一個：

- （…X’…X… ）（…X…X’…），X’在X的上方。

- （…X…X’… ）（…X’…X…），X’在X的下方。

- （…X’…X… ）（…X’…X…），X’在X的左邊。

- （…X…X’… ）（…X…X’…），X’在X的右邊。

在Sequence-Pair中的每兩個模組，都有著唯一的拓撲關係。舉例來說，若模組 A 與模組 B 的拓樸關係為：A 模組在 B 模組的右邊，則不可能又存在著 A模組在 B 模組的上方；因為在Sequence-Pair中，每一個模組在一串數列中都只能出現一次，也就是說如果在Sequence-Pair中的狀況是：(...A..B…),(…A..B…)，則不可能又出現(...B..A…),(…A..B…)狀況，因此兩兩模組之間不可能存在著兩個或兩個以上的拓撲關係。在判斷完模組之間的拓樸關係之後，可依其模組之間的拓樸關係得到兩個拓樸圖形，分別為水平拓樸圖形（horizontal topological graph）與垂直拓樸圖形（vertical topological graph），在圖中我們分別在水平拓樸圖形的左右與垂直拓樸圖形的上下預設兩個虛擬點：原點（source）與終點(end)，以SP=（edacb）（adebc）為例可得圖(1)。

(a)水平拓樸圖形                   (b)垂直拓樸圖形

圖(1) 拓樸圖形

在判繼完各模組之間的拓撲關係後，我們將模組的長、寬分別設為水平與垂直拓樸圖形中路徑的長度，再經過最長路徑演算法，計算出從原點到每一個點的最長路徑，及可計算出最終的地板規劃，以圖(1)為例，最終可得如圖(2)的地板規劃。

圖(2) :對應圖(1)之最終地板規劃

假設模組長寬為a{9,5},b{5,3},

c{5,9},d{5,4},e{9,3}

3.1.2 Corner Block List

CBL表示法是由S、L及T三種串列所組成；其中S串列記錄各個模組的代號，L串列記錄模組的位置關係，T串列紀錄每一個模組與其他相鄰模組所形成T字形的個數，由這三個串列，可得到一個唯一的平面圖。L串列所記錄的為目前欲擺入模組與其他已擺入模組的位置關係，此關係可分為兩類；一類為L = 0，而另一類為L = 1；其中L = 0表示目前擺入模組的位置必須位於上一個擺入模組位置的上方，而L = 1則表示其位置在上一個擺入模組位置的右方，如圖3所示。另一方面T串列由0、1所組成，每次讀入T串列時以讀至0為停止條件，並計算讀入1的個數，若讀入1之個數為N，則表示目前欲擺入之模組與N + 1個已擺入模組相鄰。

圖4說明一組S={A,B,C,D}、L={0,1,0}、T={0,1,0,1,0}如何轉換成平面規劃圖。

圖3：目前欲擺入模組B與上一個擺入模組A的位置關係

圖4：S、L、T轉換平面規劃圖過程

3.1.3 Bounded-Sliceline Grid

此表示法是利用拓撲關係，而不牽扯任何實際空間關係。作者以水平單位線段(horizontal unit segments)與垂直單位線段(vertical unit segments)組成；由水平單位線段與垂直單位線段所圍成的矩形稱為空間(room) ，如圖5(a)所示。一般初始BSG的維度我們會給m×m，m為模組個數，如圖5(b)為維度為4×4。

空間指派(room assignment)是指每一個空間可擺入一個模組，當擺入完成後為模組間相對位置，如圖6(a)；因BSG是表示模組間拓撲關係，故無法直接求得模組實際位置；作者以水平單位相鄰關係圖(horizontal unit graph)與垂直單位相鄰關係圖(vertical unit graph)，如圖6(b)、6(c)所示。利用最常路徑計算方式即可由求出模組實際位置。

(a)BSG                  (b)BSG之維度

圖5:BSG與維度

(a)空間指派             (b)水平單位相鄰關係圖

(c)垂直單位相鄰關係圖

圖6:BSG結構

3.2 模擬退火

Sequence Pair:

步驟 1:隨機產生兩組從1至n且不重覆的序列並計算其所對應之初始平面圖面積。

步驟 2：開始執行模擬退火程序，我們利用以下幾種改變目前平面圖結構的方式進行退火程序：

- 隨機交換Γ+,Γ-中兩個模組交換。

- 隨機選取兩模組並在第一串數列與第二串數列皆交換。

- 任意交換一模組的長、寬。

步驟 3:計算改變後新平面圖的面積期望值與面積變異數之總和。設定cost為此次產生之面積期望值與面積變異數之總和減去上一次接受之面積期望值與面積變異數之總和。若cost小於零則接受新解，若大於零則隨機產生一介於0~1之間的數r並比較r與exp(-cost/k)(k為溫度參數)之大小以決定是否接受新解。

步驟 4:依照遞減公式逐次減小k值。重複步驟 2到步驟 4直到k值小於預設凝固點。

Corner Block List:

S、L、T三個串列上執行模擬退火的程序：

步驟 1:隨機產生一組可行的S、L、T串列並計算其所對應之初始平面圖面積。

步驟 2：開始執行模擬退火程序，我們利用以下幾種改變目前平面圖結構的方式進行退火程序：

- 隨機交換S串列中的任兩個模組。

- 隨機選擇L串列中的一個位置，並將1變0或0變1。

- 隨機選擇T串列中的一個位置，並將1變0或0變1。

- 模組旋轉90°、180°或270°

步驟 3:計算改變後新平面圖的面積期望值與面積變異數之總和。設定cost為此次產生之面積期望值與面積變異數之總和減去上一次接受之面積期望值與面積變異數之總和。若cost小於零則接受新解，若大於零則隨機產生一介於0~1之間的數r並比較r與exp(-cost/k)(k為溫度參數)之大小以決定是否接受新解。

步驟 4:依照遞減公式逐次減小k值。重複步驟 2到 4直到k值小於預設凝固點。

Bounded-sliceline Grid 模擬退火程序與CBL及SP程序類似。

3.3 軟體pseudo code表示

Begin

Input():benchmark ;

Select Representation ;

Random generate Initial Solution ;

Calculate initial area() ;

Write module data() ;

Simulated_Annealing()

End

Simulated_Annealing()

Begin

Generate New Solution ;

Calculate area() ;

Cost=initial area – area ;

If (cost <0)

Accept the solution;

Else

Begin

Generate a random number;

If (random number < cost )

Accept the solution ;

End

End

四、實作（Implementation）

4.1 資料結構（Data Structures）

4.1.1 Sequence Pair

不確定性模組的地板規劃為得到評估圖形，在判斷出拓樸關係之後，與傳統的地板規劃一樣必須使用最長路徑演算法，但有別於傳統的地板規劃，在執行最長路徑後，所得到的是從原點出發到每一個節點的最長路徑長度，不確定性模組的地板規劃所得到的是許多長度與機率的組合，因此在記錄最長路徑的資料結構不能只是跟傳統地板規劃一樣的一維陣列，如圖(7)(a)，而是較為複雜的相鄰串列來表示，如圖(6)(b)，圖中Length與Probability分別代表，從原點出發到該節點的最長路徑與機率。

(a) 傳統資料結構–以圖(2)為例

(b) 不確定性模組資料結構

圖(6) 最長路徑資料結構

4.1.2 Corner Block List

在程式中紀錄所有資料的資料結構如圖7，其中Top與Right為紀錄上邊界模組與右邊界模組。在計算最終不確定性模組之寬與高時，即可由Top與Right兩陣列求得。

圖7：紀錄所有模組資料之資料結構

4.1.3 Bounded-Sliceline Grid

記錄所有點的行進方向:在row1為點1行進方向會跑到點2，在row2為點2行進方向為1和3的點，在row3為點3行進方向為2和4的點，在row4為點4行進方向會跑到點3，可看圖8所示:

圖8:

把所有列所有經過的模組儲存起來分別給序node1、node2、node3、node4，而儲存方式為點1所經過的模組放在node2，點2所經過的模組放在node1和node2，點3所經過的模組放在node2和node4，點4所經過的模組放在node3，如node中有模組的話會用鏈結把node所有經過的的模組串起來，最後在計算每個node中模組所有的值，取所有node中最大的當其最長路徑。

4.2 程式流程 (Flow)

軟體流程如圖9:

圖9:軟體流程

五、實驗結果 (Experimental Results)

  - 工作平台及程式語言(Platform and Programming Language)

本實驗利用C語言撰寫而成，並在SUN OS上利用gcc編譯併執行其程式。

  - 測試檔輸出 (Test Output)

本實驗數據輸出格式包含最終平面規劃圖之寬、高、面積及其相對應之機率分佈。

輸出格式如下(圖10):

數值與期相對應之機率

圖10:輸出格式

  - 時間及記憶體使用量（CPU Time and Memory Usage）

本軟體所使用的記憶體大小及時間我們使用複雜度的計算方式計算，因為軟體中所使用的鏈結串列為動態鏈結串列，所以每次執行所使用的記憶體使用量皆不相同。Sequence pair 所使用的時間複雜度為O(n4)，記憶體使用量為O(1.52n)，Corner Block List所使用的時間複雜度為O(n3)，記憶體使用量為O(1.54n)，Bounded-sliceline Grid所使用的時間複雜度為O(n4)，記憶體使用量為O(1.52n)。

  - 結果分析 (Data Analysis)

實驗所用的benchmarks取至MCNC包含apte、xerox、hp、ami33及ami49五個測試電路。為了執行所提不確定模組平面規劃演算法，在benchmarks模組的資料方面做了一點修改。原本benchmarks 每一個模組皆為固定模組，但我們在實驗時將有些模組改為低不確定性模組與高不確定性模組，每一個benchmark其三類模組個數分佈如表1所示。由表1可知apte、xerox與hp皆為低不確定性模組，而ami33與ami49則包含了三種不同型態的模組，其中固定模組約佔30%~40%，其餘皆為不確定性模組。

表1：三類模組個數分佈圖

以下為三種不同表示之實驗結果:

Sequence Pair:

實驗結果如表2:

表(2) 實驗結果統計圖

|  | apte | xerox | hp | ami33 | ami49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Time(sec) | 18 | 25 | 30 | 155 | 830 |
| Expected value(mm2) | 54393644 | 24045628 | 15110901 | 2200940.5 | 77277896 |
| Areavariance(mm2) | 262360.8125 | 86165.75781 | 698256 | 16614.58594 | 5132378.5 |

其中ami33及ami49的機率分佈圖分別為圖11、圖12。

圖(11) ami33寬、高、面積分佈圖

圖(12) ami49寬、高、面積分佈圖

Corner Block List

實驗數據如表3:

表(3) 實驗結果統計圖

|  | apte | xerox | hp | ami33 | ami49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Time(sec) | 1 | 1 | 2 | 35 | 98 |
| Expected value(mm2) | 60315984.0 | 27348804.0 | 12813809.0 | 1852756.0 | 65753800.0 |
| Areavariance(mm2) | 62669.851563 | 406050.718750 | 81680.492188 | 11919.96875 | 575305.1875 |

其中ami33及ami49的機率分佈圖分別為圖13、圖14。

圖13：ami33實驗結果

圖14：ami49實驗結果

Bounded-Sliceline Grid

實驗數據如表4:

|  | apte | xerox | hp | ami33 | ami49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Time(sec) | 4.536 | 5.125 | 6.296 | 60.532 | 159.515 |
| Expected value(mm2) | 70501436.0 | 25712303.0 | 14849704.0 | 2985472.0 | 70455336.0 |
| Areavariance(mm2) | 11731.6476545 | 13321.011672 | 23259.55592 | 639161.1596 | 31947.399469 |

其中ami33及ami49的機率分佈圖分別為圖15、圖16。

圖15:ami33實驗結果

圖16:Ami49實驗結果

5.5 結論

在本軟體中我們提出一個不確定模組之不可切割平面規劃演算法以便能有效的評估模組尚未完成時所可能形成之平面圖寬度/高度/面積。所提出的方法中採用Sequence Pair、Corner Block List、Bounded-Sliceline Grid表示法來記錄模組間相對位置關係並在其上執行模擬退火程序以求得面積最佳化的結果。除了估計面積之外，未來我們亦將考慮網列連線長度與其相對應之機率及其分佈狀況，藉以評估不確定模組間網列連線長度及繞線擁擠程度。

六、參考資料 (References)

- K. Bazargan, S. Kim, and M. Sarrafzadeh (1998) “Nostradamus: A Floorplanner of Uncertain Design” Proceedings of the 1998 international symposium on Physical Design, Pages 18-23.

- Yun-Chih Chang, Yao-Wen Chang, Guang-Ming Wu, and Shu-Wei Wu (2000) “B*-Trees: A New Representation for Non-Slicing Floorplans” Proceedings of the 37th ACM/IEEE Design Automation Conference, Pages 458-463.

- Pei-Ning Guo, Chung-Kuan Cheng, and Takeshi Yoshimura (1999) “An O-tree Representation of Non-Slicing Floorplan and Its Applications” Proceedings of the 36th ACM/IEEE Design Automation Conference, Pages 268-273.

- Xianlong Hong, Gang Huang, Yici Cai, Jiangchun Gu, Sheqin Dong, Chung-Kuan Cheng, and Jun Gu (2000) “Corner Block List: An Effective and Efficient Topological Representation of Non-Slicing Floorplan” Proceedings of the 2000 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, Pages 8-12.

- Jing Li, Tan Yan, Bo Yang, Juebang Yu, and Chunhui Li (2004) “A Packing Algorithm for Non-Manhattan Hexagon/Triangle Placement Design by Using An Adaptive O-Tree Representation” Proceeding of the 41th ACM/IEEE Design Automation Conference, Pages 646-651.

- J. M. Lin and Y. W. Chang (2001) “TCG: A Transitive Closure Graph-Based Representation for Non-Slicing Floorplans” Proceeding of the 38th ACM/IEEE Design Automation Conference, Pages 764-769.

- Changbo Long, Lucanus J. Simonson, Weiping Liao, and Lei He (2004) “Floorplanning Optimization with Trajectory Piecewise-Linear Model for Pipelined Interconnects” Proceedings of the 41th ACM/IEEE Design Automation Conference, Pages 640-645.

- Yuchun Ma, Sheqin Dong, Xianlong Hong, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, and Jun Gu (2001) “VLSI Floorplanning with Boundary Constraints Based on Corner Block List” Proceedings of Asia and South Pacific Design Automation Conference, Pages 509-514.

- Yuchun Ma, Xianlong Hong, Sheqin Dong, Yici Cai, Chung-Kuan Cheng, and Jun Gu (2001) “A Compact Algorithm for Placement Design Using Corner Block List Representation” Proceedings of the 4th ASIC Conference, Pages 146-149.

- Hiroshi Murata, Kunihiro Fujiyoshi, Shigetoshi Nakatake, and Yoji Kajitani (1996) “VLSI Module Placement Based on Rectangle-Packing by the Sequence–Pair” IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Volume 15, Issue 12, Pages 1518-1524.

- Shigetoshi Nakata, Kunihiro Fujuoshi, Hiroshi Murata, and Yoji Kajitani (1996) “Module Placement Based on BSG-Structure and IC Layout Applications” Proceedings of the 1996 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, Pages 484-491.

- R. H. J. M. Otten (1982) “Automatic Floorplan Design” Proceedings of the 19th ACM/IEEE Design Automation Conference, Pages 261-267.

- Peter G. Sassone and Sung K. Lim (2003) “A Novel Geometric Algorithm for Fast Wire-Optimized Floorplanning” Proceedings of the 2003 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, Pages 74-80.

- Xiaoping Tang and D. F. Wong (2002) “Floorplanning with Alignment and Performance Constraints” Proceedings of the 39th ACM/IEEE Design Automation Conference, Pages 848-853.

- D. F. Wong and C. L. Liu (1986) “A New Algorithm for Floorplan Designs” Proceedings of the 23th ACM/IEEE Design Automation Conference, Pages 101-107.

- Hua Xiang, Xiaoping Tang, and D. F. Wong (2003) “Bus-Driven Floorplanning” Proceedings of the 2003 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, Pages 66-73.

- 吳彬玄、程仲勝 (2002) “降低電磁干擾之後置平面規劃器” Proceedings of the 2002 Taiwan Electromagnetic Compatibility Conference, Pages 172-175.

- 吳彬玄、習存榮、程仲勝 (2003) “考慮電磁相容之超大型積體電路平面規劃之研究” Proceedings of the 2003 Taiwan Electromagnetic Compatibility Conference, Pages 78-83.

附錄: 使用手冊(User’s Manual)

A. 如何編譯程式(How to compile)

(1)gzip –d b014.tar.gz

(2)tar xvf b014.tar 前兩個步驟可將壓縮檔解開。

(3)cd b014

(4)make decide 進入b014的目錄下，下 make_b014指令後即可編譯出執行檔source.out。

B. 如何執行程式(How to run)

(1)執行 source.out

(2)輸入欲使用表示法之選項

(3)選擇欲測試之測試檔案編號

(4)執行完畢後可從產生出的width probbability.txt、high probability.txt與area.txt觀看結果

(5)可將結果複製至Excel並製作曲線圖，相關結果可連至本實驗室網址http://www.dyu.edu.tw/~jscherng